Numele si prenumele :………………….……………….

Clasa:…….......................……………………………….

Data…………………..…………………………………

TEST DE EVALUARE INIȚIALĂ

I.Alegeți litera corespunzătoare răspunsului corect:                                                   (2puncte)

1. Care dintre scările de reprezentare de mai jos nu este standardizată: a) 1:4; b) 1:50; c) 2:1;

2. O linie desenată din punctul de coordonate (1,4) până în punctul de coordonate (4,4), va avea lungimea de: a) 4 mm; b) nu se poate spune având  la dispoziţie numai coordonatele; c) 3 mm;

3. Lungimea de 125mm este echivalentă cu: a)1,25 cm; b) 1250 cm; c)12,5 cm;

4. Formatul A4 are dimensiunile: a)149 x 210; b)210 x 297; c)297 x 420;

II. Apreciați valoarea de adevăr a enunțurilor următoare, cu A (adevarat) sau F(fals):

(2puncte)

1. Pentru cotarea razelor de curbură se foloseşte simbolul  Ø.

2. Secţiunea este longitudinală dacă suprafaţa de secţionare este perpendiculară pe axa principală a obiectului secționat.

3.  1inch (țol) = 24,5mm.

4.Hexagonul regulat are latura egală cu raza cercului circumscris.

III. Realizaţi corespondenţa dintre elementele coloanei A şi elementele coloanei B:

(2puncte)

| A. Exemple de utilizare / semnificaţii | B. Tipuri de linii |
| --- | --- |
| 1. Haşuri 2. Axe de simetrie 3. Muchii acoperite 4. Traseu de secționare | a.Linie continuă groasă b.Linie continuă subţire c.Linie întreruptă groasă sau linie întreruptă subţire d.Linie-punct subţire e.Linie-punct mixtă |

IV.Să se reprezinte în triplă proiecție ortogonală piesa din figura de mai jos:

(3puncte)

Barem de corectare si notare

Se acorda  10 puncte din oficiu.

- Total 2puncte.

1-a; 2-c; 3-c; 4-b;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,50 puncte.

- Total 2puncte.

1-F; 2-F; 3-F; 4-A;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,50 puncte.

- Total 2puncte.

1-b; 2-d; 3-c; 4-e;

Pentru fiecare răspuns corect se acordă câte 0,50 puncte.

- Total 3puncte.

Reprezentarea corectă a contururilor si a muchiilor corespunzatoare fiecărei proiecții:

0,40p x 3=1,20p.

Aşezarea corectă a proiecţiilor: 0,40p.

Respectarea corespondenţei dintre proiecţii 0,60p.

Utilizarea corectă a liniilor 0,60p.

Acuratetea desenului 0,20p